# ESP32-S3 USB Modbus IO 通信协议

ESP-IDF 固件通信与寄存器说明

协议版本 1.1    固件版本 1.1    从站地址 1

本手册给出图示 ESP32-S3-WROOM-1 开发板的 USB 虚拟串口 Modbus RTU 接口。主站可读取数字输入和输出状态、控制数字输出、读取 GPIO1 到 GPIO18 的 ADC 数据，并配置 PWM 频率、占空比和启停状态。版本 1.1 保留 1.0 的数字 IO 和 ADC 地址。

图 1  ESP32-S3-WROOM-1 开发板引脚

# 1 快速使用

通信线应连接到 GPIO19 和 GPIO20 对应的原生 USB 或 OTG 接口。另一 USB-C 接口如果经过USB 转串口芯片，只能用于 UART 烧录或调试，不承载本协议。USB CDC 的波特率设置不影响实际 USB 传输，但主站仍需发送完整的 Modbus RTU 帧和 CRC。

| 项目 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标芯片 | ESP32-S3 | ESP32-S3-WROOM-1 开发板 |
| 传输 | USB CDC-ACM | 原生 USB D- GPIO19 和 D+ GPIO20 |
| 协议 | Modbus RTU | CRC16 低字节先发送 |
| 从站地址 | 1 | 可在 menuconfig 中改为 1 到 247 |
| 不完整帧超时 | 20 ms | 完整帧立即处理 |
| 数字通道 | 34 | 默认可用 31 个，GPIO35 到 GPIO37 保留 |
| 模拟通道 | 18 | GPIO1 到 GPIO18 |
| PWM 输出 | 最多 8 路 | 同时最多 4 种频率；10 Hz 到 100 kHz |

idf.py set-target esp32s3

idf.py build

idf.py -p COMx flash

python -m pip install -r requirements.txt

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 info

# 2 硬件和电气要求

GPIO 逻辑电平为 3.3 V，不得直接输入 5 V。

GPIO1 到 GPIO18 支持 ADC。建议使用低阻抗信号源，并保证输入始终处于芯片允许范围。

继电器、线圈、电机、灯带和其他大电流负载必须通过驱动器和保护电路连接。

GPIO0、GPIO3、GPIO45、GPIO46 是启动绑带引脚，外部电路不能在复位期间强迫错误电平。

GPIO0 通常连接 BOOT 按键，GPIO48 通常连接板载 RGB LED。

GPIO35 到 GPIO37 可能连接八线 PSRAM，默认禁用。只有确认模组接线兼容后才能启用。

# 3 RTU 帧和 USB 传输

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 从站地址 | 1 字节 | 默认 0x01；地址 0 仅用于广播写 |
| 功能码 | 1 字节 | 见第 4 节 |
| 数据 | 可变 | 多字节数值高字节在前 |
| CRC16 | 2 字节 | 多项式 0xA001，低字节先发送 |

USB 可能拆分或合并串口写操作。固件按功能码和长度字段重组请求。完整帧立即处理；不完整字节流超过配置超时后丢弃。主站应在一次写操作中提交完整 RTU 帧，并等待响应后再发送下一条请求。地址 0 的合法写请求会执行但不响应，广播读会被忽略。

# 4 功能码

| 功能码 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Read Coils | 读取数字输出命令状态 |
| 0x02 | Read Discrete Inputs | 读取 GPIO 实际逻辑电平 |
| 0x03 | Read Holding Registers | 读取模式、GPIO 映射、设备信息和 PWM 配置 |
| 0x04 | Read Input Registers | 读取 ADC 原始值或校准毫伏值 |
| 0x05 | Write Single Coil | 设置一个数字输出并自动进入输出模式 |
| 0x06 | Write Single Register | 设置一个 GPIO 模式 |
| 0x0F | Write Multiple Coils | 批量设置数字输出 |
| 0x10 | Write Multiple Registers | 批量设置模式或写单路完整 PWM 配置 |

# 5 数字通道映射

Modbus PDU 地址从 0 开始，传统线圈号和离散输入号从 1 开始显示。线圈返回最近写入的输出命令状态，离散输入返回引脚实际电平。GPIO35 到 GPIO37 的通道号始终保留，但默认访问会返回非法数据地址异常。PWM 模式读线圈仍返回最近的数字输出命令值；读离散输入只得到采样瞬间电平，不能用来判断 PWM 占空比。模拟模式读离散输入返回异常 0x04。

| 通道 | GPIO | 线圈号 | 离散输入号 | 默认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00001 | 10001 | 浮空输入 | 启动绑带和 BOOT 按键 |
| 1 | 1 | 00002 | 10002 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 0 |
| 2 | 2 | 00003 | 10003 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 1 |
| 3 | 3 | 00004 | 10004 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 2，启动绑带 |
| 4 | 4 | 00005 | 10005 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 3 |
| 5 | 5 | 00006 | 10006 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 4 |
| 6 | 6 | 00007 | 10007 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 5 |
| 7 | 7 | 00008 | 10008 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 6 |
| 8 | 8 | 00009 | 10009 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 7 |
| 9 | 9 | 00010 | 10010 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 8 |
| 10 | 10 | 00011 | 10011 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 9 |
| 11 | 11 | 00012 | 10012 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 10 |
| 12 | 12 | 00013 | 10013 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 11 |
| 13 | 13 | 00014 | 10014 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 12 |
| 14 | 14 | 00015 | 10015 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 13 |
| 15 | 15 | 00016 | 10016 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 14 |
| 16 | 16 | 00017 | 10017 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 15 |
| 17 | 17 | 00018 | 10018 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 16 |
| 18 | 18 | 00019 | 10019 | 浮空输入 | ADC 模拟通道 17 |
| 19 | 21 | 00020 | 10020 | 浮空输入 | 通用 IO |
| 20 | 38 | 00021 | 10021 | 浮空输入 | 通用 IO |
| 21 | 39 | 00022 | 10022 | 浮空输入 | JTAG 复用 |
| 22 | 40 | 00023 | 10023 | 浮空输入 | JTAG 复用 |
| 23 | 41 | 00024 | 10024 | 浮空输入 | JTAG 复用 |
| 24 | 42 | 00025 | 10025 | 浮空输入 | JTAG 复用 |
| 25 | 43 | 00026 | 10026 | 浮空输入 | 板上标记 TX，UART0 复用 |
| 26 | 44 | 00027 | 10027 | 浮空输入 | 板上标记 RX，UART0 复用 |
| 27 | 45 | 00028 | 10028 | 浮空输入 | 启动绑带 |
| 28 | 46 | 00029 | 10029 | 浮空输入 | 启动绑带 |
| 29 | 47 | 00030 | 10030 | 浮空输入 | 通用 IO |
| 30 | 48 | 00031 | 10031 | 浮空输入 | 通常连接板载 RGB LED |
| 31 | 35 | 00032 | 10032 | 禁用 | 默认禁用，可能连接八线 PSRAM |
| 32 | 36 | 00033 | 10033 | 禁用 | 默认禁用，可能连接八线 PSRAM |
| 33 | 37 | 00034 | 10034 | 禁用 | 默认禁用，可能连接八线 PSRAM |

# 6 模拟输入寄存器

模拟通道 0 到 17 依次对应 GPIO1 到 GPIO18。ADC 使用 12 dB 衰减和默认位宽。读取时会把非输出 GPIO 切换为模拟模式。如果对应 GPIO 正在数字输出或 PWM 输出，固件返回异常 0x04，保持现有输出；可先明确切换到模拟模式再读取 ADC。

| PDU 地址 | 传统寄存器号 | 内容 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 到 0x0011 | 30001 到 30018 | ADC 原始值 | 典型范围 0 到 4095 |
| 0x0100 到 0x0111 | 30257 到 30274 | 校准电压 | mV；无校准时 0xFFFF |

校准毫伏值来自 ESP-IDF ADC 曲线拟合校准接口。没有校准数据时，原始寄存器仍可读取，毫伏寄存器返回 0xFFFF。ADC 结果会受信号源阻抗、噪声、板级布局和芯片误差影响。

# 7 保持寄存器

## 7 1 GPIO 模式

PDU 地址 0x0000 到 0x0021 对应数字通道 0 到 33。可用 0x03 读取，用 0x06 或 0x10 写入。写线圈会停止 PWM 并切换到数字输出模式；PWM 通道切换为模式 0 到 4 时释放 PWM 资源。切换到模式 3 时恢复最近一次线圈命令值。

| 模式值 | 含义 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 浮空数字输入 | 所有可用通道 |
| 1 | 上拉数字输入 | 所有可用通道 |
| 2 | 下拉数字输入 | 所有可用通道 |
| 3 | 数字输出 | 保留最近一次线圈命令值 |
| 4 | 模拟输入 | 仅数字通道 1 到 18 |
| 5 | PWM 输出 | 使用已保存配置；初始 1000 Hz、50% |

## 7 2 GPIO 映射

PDU 地址 0x0100 到 0x0121 只读，对应数字通道 0 到 33。寄存器值是实际 GPIO 编号。默认禁用的 GPIO35 到 GPIO37 返回非法数据地址异常。

## 7 3 设备信息

| PDU 地址 | 传统寄存器号 | 内容 | 当前值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0200 | 40513 | 协议版本 | 0x0101 表示 1.1 |
| 0x0201 | 40514 | 固件版本 | 0x0101 表示 1.1 |
| 0x0202 | 40515 | 数字通道总数 | 34 |
| 0x0203 | 40516 | 模拟通道总数 | 18 |
| 0x0204 | 40517 | 能力位 | bit0 ADC 校准；bit1 GPIO35 到 GPIO37；bit2 PWM |
| 0x0205 | 40518 | 最大 PWM 输出数 | 8 |
| 0x0206 | 40519 | 最大频率种类 | 4 |

前 5 个信息寄存器保持兼容。先读 0x0200 到 0x0204，确认 bit2 后再读取 PWM 扩展。旧版 1.0 固件没有 PWM 扩展地址。

## 7 4 PWM 配置

数字通道 N 的 PWM 记录首地址为 0x0300 + 4 × N，每条记录占 4 个寄存器。整个配置区为 0x0300 到 0x0387，传统寄存器号为 40769 到 40904。通道 31 到 33 仍受 GPIO35 到 GPIO37 构建开关限制，禁用时返回 0x02。

| 偏移 | 内容 | 范围和含义 |
| --- | --- | --- |
| +0 | 频率高 16 位 | 与低字拼为 32 位无符号整数，单位 Hz |
| +1 | 频率低 16 位 | 合成频率为 10 到 100000 Hz |
| +2 | 占空比 | 0 到 10000；每单位 0.01%；5000 表示 50% |
| +3 | 使能 | 0 停止，1 启动；回读表示当前 PWM 状态 |

频率等于高字 × 65536 + 低字。1000 Hz 编码为 0x0000 0x03E8，100000 Hz 编码为 0x0001 0x86A0。每个寄存器内部高字节在前。读功能码 0x03 可读取单个字段或连续字段。

写功能码 0x10 必须从记录首地址开始，数量为 4、字节数为 8，一次提交频率、占空比和使能。禁止部分写或跨记录写；0x06 写 PWM 配置返回 0x03。参数超范围、使能不是 0 或 1 时，也返回 0x03。

使能为 1 时应用参数并进入模式 5。使能为 0 时保存参数；若通道原来为 PWM，则停止并切换为浮空输入，其他模式保持原样。停止后的参数可再次通过模式 5 启动。参数只保存在内存中，重启后 GPIO 恢复浮空输入，PWM 全部关闭，各通道 PWM 配置恢复为 1000 Hz、50%。

## 7 5 PWM 资源和精度

LEDC 硬件最多同时输出 8 路、使用 4 种频率。同频通道共享定时器，占空比独立。修改其中一路的占空比不会修改其他通道；不同频率需要另一只定时器。资源不足返回 0x06，资源检查阶段保持原有输出。可使用已有频率，或先停止不再使用的输出以释放资源。

时钟源为 40 MHz XTAL，驱动按频率选择 8 到 14 位计数分辨率。0.01% 是协议输入步进，实际占空比会量化到硬件刻度；频率越高，可用分辨率越低。实际频率也有分频量化误差。回读返回请求参数，不是波形测量值。0% 常低、100% 常高，两者仍占用 PWM 资源。

PWM 是 3.3 V 数字脉冲，不是 DAC 模拟电压。外部电路需要平滑电压时应按负载设计滤波和缓冲；需要精确频率、占空比或切换时序时，应在目标板上用示波器核验。

# 8 请求与响应规则

功能码 0x01 和 0x02 的位从响应数据字节最低位开始排列，未使用的最高位填 0。

功能码 0x05 使用 0xFF00 表示高电平，使用 0x0000 表示低电平。其他值返回异常 0x03。

功能码 0x03 和 0x04 的寄存器按高字节在前排列。0x06 只允许写 GPIO 模式地址，包括模式 5；写 PWM 配置返回 0x03。

功能码 0x0F 按最低位优先携带线圈值。0x10 的每个寄存器占 2 字节。固件先验证完整请求，再执行批量写。成功响应回显起始地址和数量。

GPIO 模式区的 0x10 写入只要包含模式 5，数量就必须为 1；多通道模式请求含模式 5 时，整条返回 0x03，不会部分启动。模式 0 到 4 仍可批量写。PWM 配置区的 0x10 只接受单条对齐的完整 4 寄存器记录。需要启动多路 PWM 时逐路配置并检查响应。

# 9 异常响应

| 异常码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Illegal Function | 不支持该功能码 |
| 0x02 | Illegal Data Address | 地址越界、通道禁用或能力不匹配 |
| 0x03 | Illegal Data Value | 数量、字节数、线圈、模式或 PWM 参数和格式无效 |
| 0x04 | Server Device Failure | 模式冲突或底层 GPIO ADC PWM 操作失败 |
| 0x06 | Server Device Busy | PWM 通道或定时器资源不足 |

CRC 错误、发给其他从站的请求和不完整超时帧不会产生响应。

# 10 报文示例

以下十六进制字节均包含 CRC，CRC 低字节在前。

读取 5 个设备信息寄存器

请求  01 03 02 00 00 05 84 71

读取数字通道 0 到 7 的实际电平

请求  01 02 00 00 00 08 79 CC

响应  01 02 01 XX CRC_LO CRC_HI

把数字通道 1 设置为输出模式

请求  01 06 00 01 00 03 98 0B

响应  01 06 00 01 00 03 98 0B

把数字通道 1 对应的 GPIO1 输出高电平

请求  01 05 00 01 FF 00 DD FA

响应  01 05 00 01 FF 00 DD FA

读取模拟通道 0 的原始值

请求  01 04 00 00 00 01 31 CA

响应  01 04 02 RAW_H RAW_L CRC_LO CRC_HI

读取模拟通道 0 的校准毫伏值

请求  01 04 01 00 00 01 30 36

响应  01 04 02 MV_H MV_L CRC_LO CRC_HI

通道 1 GPIO1 设置 1000 Hz、50% 并启动 PWM

请求  01 10 03 04 00 04 08 00 00 03 E8 13 88 00 01 67 3C

响应  01 10 03 04 00 04 80 4F

读取通道 1 PWM 配置，响应对应上例启动后的状态

请求  01 03 03 04 00 04 05 8C

响应  01 03 08 00 00 03 E8 13 88 00 01 B0 9D

停止通道 1 PWM，恢复浮空输入并保留参数

请求  01 10 03 04 00 04 08 00 00 03 E8 13 88 00 00 A6 FC

响应  01 10 03 04 00 04 80 4F

# 11 主机端测试

仓库中的 tools/modbus_usb_client.py 提供常用命令。安装 pyserial 后指定 CDC 串口。

python -m pip install -r requirements.txt

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 info

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 read-map 0 31

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 read-inputs 0 8

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 write-output 1 on

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 read-analog 0 4

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 read-analog 0 4 --raw

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 set-mode 1 0

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 pwm-set 1 1000 50

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 pwm-read 1

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 pwm-stop 1

python tools/modbus_usb_client.py --port COM8 pwm-set 1 1000 25 --disabled

pwm-set 参数依次为数字通道号、整数频率 Hz、占空比百分数，支持如 12.34 的占空比。默认启动；--disabled 保存配置但不启动，并停止当前通道已有 PWM。pwm-read 回读配置和使能，pwm-stop 停止并保留参数。

图形上位机 tools/modbus_usb_gui.py 的 PWM 页面提供通道选择、频率 Hz、占空比 %、应用并启动、停止和回读。连接旧版 1.0 固件时，数字 IO 和 ADC 仍可使用，PWM 控件按能力位禁用。

# 12 构建配置

工程支持 ESP-IDF 5.4 和 5.5。首次构建时组件管理器下载 espressif/esp_tinyusb。菜单 USB Modbus IO 可设置从站地址、不完整帧超时和 GPIO35 到 GPIO37 开关。工程默认关闭控制台，避免 UART0 或 USB 日志污染 Modbus 数据，并释放 GPIO43 和 GPIO44。

idf.py set-target esp32s3

idf.py menuconfig

idf.py build

idf.py -p COMx flash

# 13 参考资料

ESP-IDF USB Device Stack

ESP-IDF ADC Oneshot Driver

ESP-IDF LEDC Driver

ESP32-S3 Datasheet

Modbus Application Protocol V1.1b3

Modbus Serial Line Guide V1.02